DÉPARTEMENT RÉSEAU MODULAIRE

CETEMOH

TRAVAUX PRATIQUES

RÉSEAU INFORMATIQUE 1

Cisco Packet Tracer

Configuration des routes statiques et routes par défaut

Année académique : 2025 – 2026

Durée : 2 heures

Note totale : 20 points

# Objectifs pédagogiques

- Construire une topologie réseau à 3 routeurs dans Cisco Packet Tracer.

- Attribuer les adresses IP et masques de sous-réseau aux équipements.

- Configurer les routes statiques sur chaque routeur.

- Configurer une route par défaut (default route) sur les routeurs de bordure.

- Vérifier la connectivité end-to-end entre tous les postes du réseau.

- Comprendre le rôle d'un routeur de bordure (border router).

# 1. Topologie réseau à construire

La topologie comprend 3 routeurs, 3 switches et 12 postes de travail. Le routeur R1 est le routeur de bordure connecté à l'Internet (simulé par un réseau distant).

Schéma de la topologie

(Reproduisez ce schéma dans Packet Tracer)

╔═══════════════╗

║  RÉSEAU ISP   ║

╚══════╤════════╝

│

Fa0/0│203.0.113.2/30

┌────┴────┐

│   R1    │  ← Routeur de bordure

└┬──────┬─┘

Se0/0/0:10.0.12.1│    │Se0/0/1:172.16.1.1

/30            │    │            /30

┌─────────┘    └─────────┐

Se0/0/0:10.0.12.2│          │Se0/0/0:172.16.1.2

┌────┴────┐          ┌────┴────┐

│   R2    │          │   R3    │

└────┬────┘          └────┬────┘

Fa0/0│                        │Fa0/0

10.1.1.254/24              172.17.0.254/24

┌────┴────┐          ┌────┴────┐

│  SW2    │          │  SW3    │

└┬─┬─┬─┬─┘          └┬─┬─┬─┬─┘

│ │ │ │                │ │ │ │

PC1 PC2 PC3 PC4      PC5 PC6 PC7 PC8

# 2. Plan d'adressage IP

Utilisez les adresses réseau suivantes pour configurer tous les équipements.

Table des liaisons inter-routeurs :

| Liaison | Réseau | Classe | Masque | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 → ISP | 203.0.113.0/30 | C (publique) | /30 | 203.0.113.2 | – | – |
| R1 → R2 | 10.0.12.0/30 | A (privée) | /30 | 10.0.12.1 | 10.0.12.2 | – |
| R1 → R3 | 172.16.1.0/30 | B (privée) | /30 | 172.16.1.1 | – | 172.16.1.2 |

Table des réseaux locaux (LAN) :

| Réseau LAN | Classe | Masque | Passerelle | Plage PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN R1 (SW1) | A | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | 192.168.1.1 – 192.168.1.4 |
| LAN R2 (SW2) | A | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 | 10.1.1.1 – 10.1.1.4 |
| LAN R3 (SW3) | B | 255.255.255.0 | 172.17.0.254 | 172.17.0.1 – 172.17.0.4 |

Adressage des postes de travail :

| Poste | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC2 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC3 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC4 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC5 | 10.1.1.1 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 |
| PC6 | 10.1.1.2 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 |
| PC7 | 10.1.1.3 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 |
| PC8 | 10.1.1.4 | 255.255.255.0 | 10.1.1.254 |
| PC9 | 172.17.0.1 | 255.255.255.0 | 172.17.0.254 |
| PC10 | 172.17.0.2 | 255.255.255.0 | 172.17.0.254 |
| PC11 | 172.17.0.3 | 255.255.255.0 | 172.17.0.254 |
| PC12 | 172.17.0.4 | 255.255.255.0 | 172.17.0.254 |

# 3. Étapes de réalisation

- Étape 1 : Ouvrez Cisco Packet Tracer et créez un nouveau projet.

- Étape 2 : Placez les équipements : 3 routeurs (2911 ou 2811), 3 switches (2960), et 12 PC.

- Étape 3 : Connectez les équipements selon le schéma ci-dessus en utilisant les câbles appropriés.

- Étape 4 : Attribuez les adresses IP, masques de sous-réseau et passerelles par défaut à chaque PC.

- Étape 5 : Configurez les interfaces de chaque routeur (adresses IP et activation).

- Étape 6 : Configurez les routes statiques et la route par défaut sur chaque routeur.

- Étape 7 : Testez la connectivité avec les commandes ping et traceroute.

- Étape 8 : Enregistrez votre fichier Packet Tracer (.pkt) et répondez aux questions ci-dessous.

# 4. Questions de compréhension

Répondez aux questions suivantes dans votre rapport. Chaque question vaut 2 points.

Q1. Qu'est-ce qu'une route statique ? Quelle est la syntaxe de base de la commande pour ajouter une route statique sur un routeur Cisco ?

Q2. Quelle est la différence entre une route statique et une route par défaut (default route) ? Dans quel cas utilise-t-on une route par défaut ?

Q3. Sur le routeur R2, quelle(s) route(s) statique(s) devez-vous configurer pour que le trafic destiné au réseau 172.17.0.0/24 (LAN R3) puisse transiter ? Donnez la commande.

Q4. Sur le routeur R1 (routeur de bordure), quelle route doit être configurée pour rediriger tout le trafic non identifié vers l'ISP ? Expliquez.

Q5. Si le routeur R1 tombe en panne, quelles communications seront impossibles ? Justifiez votre réponse.

Q6. Quel est le rôle d'un routeur de bordure dans un réseau d'entreprise ?

Q7. Un PC du LAN R2 (10.1.1.0/24) souhaite communiquer avec un PC du LAN R3 (172.17.0.0/24). Décrivez le chemin complet que suit le paquet de la source à la destination.

Q8. Pourquoi utilise-t-on des masques /30 pour les liaisons inter-routeurs et non des masques /24 ?

Q9. Quelle commande permet de vérifier les routes statiques configurées sur un routeur Cisco ?

Q10. Si on souhaite qu'un paquet destiné à une adresse inconnue soit envoyé au routeur R2 plutôt qu'à l'ISP, que faut-il modifier ?

# Espace de travail — Questions

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Question 4 :

Question 5 :

Question 6 :

Question 7 :

Question 8 :

Question 9 :

Question 10 :

# Grille d'évaluation

| Critère | Points | Observations |
| --- | --- | --- |
| Construction de la topologie dans Packet Tracer | 4 pts |  |
| Attribution correcte des adresses IP (routeurs + PC) | 4 pts |  |
| Configuration des routes statiques | 4 pts |  |
| Configuration de la route par défaut | 2 pts |  |
| Connectivité vérifiée (ping entre tous les LAN) | 2 pts |  |
| Questions de compréhension (10 questions) | 4 pts |  |
| TOTAL | 20 pts |  |

## Remarques importantes

- Enregistrez votre fichier .pkt avant de quitter la session.

- Chaque réponse doit être claire et bien structurée.

- Les routes statiques et la route par défaut doivent être fonctionnelles.

- Tout le trafic destiné à un réseau inconnu doit être redirigé via la route par défaut.