DÉPARTEMENT RÉSEAU MODULAIRE

CETEMOH

TRAVAUX PRATIQUES

RÉSEAU INFORMATIQUE 1

Cisco Packet Tracer

Routes statiques, routes flottantes et routes par défaut

Année académique : 2025 – 2026

Durée : 3 heures

Note totale : 20 points

# Objectifs pédagogiques

- Construire une topologie réseau à 4 routeurs dans Cisco Packet Tracer.

- Configurer des routes statiques sur chaque routeur.

- Configurer des routes flottantes (floating static routes) pour la redondance.

- Configurer des routes par défaut vers un routeur de bordure.

- Comprendre le concept d'Administrative Distance (AD) dans le routage.

- Tester la tolérance aux pannes en désactivant des liaisons.

- Analyser le comportement du routage avec des chemins alternatifs.

# 1. Topologie réseau à construire

La topologie comprend 4 routeurs disposés en carré, offrant deux chemins entre chaque paire de routeurs. Le routeur R1 est le routeur de bordure connecté à l'Internet. Chaque routeur est relié à un switch avec 4 postes de travail.

Schéma de la topologie

(Reproduisez ce schéma dans Packet Tracer)

╔═══════════════╗

║  RÉSEAU ISP   ║

╚══════╤════════╝

Fa0/0│203.0.113.2/30

┌─────┴─────┐

│    R1     │ ← Routeur de bordure

└──┬─────┬──┘

Se0/0/0:   │     │   Se0/0/1:

10.0.12.0/30│     │10.0.13.0/30

┌────────┘     └────────┐

Se0/0/0:10.0.12.2   Se0/0/0:10.0.13.2

┌─────┴─────┐  ┌─────┴─────┐

│    R2     │  │    R3     │

└──┬─────┬──┘  └──┬─────┬──┘

Se0/0/1:│     │Se0/0/0:│     │Se0/0/1:

10.0.24.0/30     10.0.34.0/30

┌────────┘     └────────┐

Se0/0/1:10.0.24.2   Se0/0/1:10.0.34.2

┌─────┴─────┐

│    R4     │

└───────────┘

Chaque routeur (R1, R2, R3, R4) est connecté à un switch avec 4 PC

(SW1, SW2, SW3, SW4) — non illustrés dans le schéma pour lisibilité.

# 2. Plan d'adressage IP

Table des liaisons inter-routeurs :

| Liaison | Réseau | Classe | Masque | Routeur A | Routeur B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 → ISP | 203.0.113.0/30 | C (publique) | /30 | 203.0.113.2 | – |
| R1 → R2 | 10.0.12.0/30 | A (privée) | /30 | 10.0.12.1 | 10.0.12.2 |
| R1 → R3 | 10.0.13.0/30 | A (privée) | /30 | 10.0.13.1 | 10.0.13.2 |
| R2 → R4 | 10.0.24.0/30 | A (privée) | /30 | 10.0.24.1 | 10.0.24.2 |
| R3 → R4 | 10.0.34.0/30 | A (privée) | /30 | 10.0.34.1 | 10.0.34.2 |

Table des réseaux locaux (LAN) :

| Réseau LAN | Classe | Masque | Passerelle | Plage PC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LAN R1 (SW1) | C | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 | 192.168.1.1 – .4 |
| LAN R2 (SW2) | B | 255.255.255.0 | 172.16.2.254 | 172.16.2.1 – .4 |
| LAN R3 (SW3) | A | 255.255.255.0 | 10.3.0.254 | 10.3.0.1 – .4 |
| LAN R4 (SW4) | C | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 | 192.168.4.1 – .4 |

Adressage des postes de travail :

| Poste | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- |
| PC1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC2 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC3 | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC4 | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.254 |
| PC5 | 172.16.2.1 | 255.255.255.0 | 172.16.2.254 |
| PC6 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | 172.16.2.254 |
| PC7 | 172.16.2.3 | 255.255.255.0 | 172.16.2.254 |
| PC8 | 172.16.2.4 | 255.255.255.0 | 172.16.2.254 |
| PC9 | 10.3.0.1 | 255.255.255.0 | 10.3.0.254 |
| PC10 | 10.3.0.2 | 255.255.255.0 | 10.3.0.254 |
| PC11 | 10.3.0.3 | 255.255.255.0 | 10.3.0.254 |
| PC12 | 10.3.0.4 | 255.255.255.0 | 10.3.0.254 |
| PC13 | 192.168.4.1 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |
| PC14 | 192.168.4.2 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |
| PC15 | 192.168.4.3 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |
| PC16 | 192.168.4.4 | 255.255.255.0 | 192.168.4.254 |

# 3. Étapes de réalisation

- Étape 1 : Ouvrez Cisco Packet Tracer et créez un nouveau projet.

- Étape 2 : Placez les équipements : 4 routeurs (2911 ou 2811), 4 switches (2960), et 16 PC.

- Étape 3 : Connectez les équipements selon le schéma ci-dessus.

- Étape 4 : Attribuez les adresses IP, masques de sous-réseau et passerelles à chaque PC.

- Étape 5 : Configurez les interfaces de chaque routeur (adresses IP et activation).

- Étape 6 : Configurez les routes statiques principales sur chaque routeur.

- Étape 7 : Configurez les routes flottantes (AD = 5) comme chemin alternatif.

- Étape 8 : Configurez les routes par défaut vers R1 (routeur de bordure).

- Étape 9 : Testez la connectivité avec ping et traceroute.

- Étape 10 : Testez la tolérance aux pannes en désactivant une liaison.

- Étape 11 : Enregistrez votre fichier .pkt et répondez aux questions.

# 4. Configuration des routes flottantes

Une route flottante est une route statique configurée avec une Administrative Distance (AD) plus élevée que la route principale. Elle n'est utilisée que lorsque la route principale tombe en panne.

Instructions pour les routes flottantes :

- R1 → LAN R4 (192.168.4.0/24) : chemin principal via R3 (AD 1), chemin flottant via R2 (AD 5)

- R4 → LAN R1 (192.168.1.0/24) : chemin principal via R3 (AD 1), chemin flottant via R2 (AD 5)

- R2 → LAN R3 (10.3.0.0/24) : chemin principal via R1 (AD 1), chemin flottant via R4 (AD 5)

- R3 → LAN R2 (172.16.2.0/24) : chemin principal via R1 (AD 1), chemin flottant via R4 (AD 5)

Exemple de commande pour route flottante :

ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.0.12.2 5

(Le chiffre 5 à la fin représente l'Administrative Distance de la route flottante)

# 5. Questions de compréhension

Répondez aux questions suivantes dans votre rapport. Chaque question vaut 2 points.

Q1. Quelle est la différence entre une route statique et une route flottante ?

Q2. Qu'est-ce qu'une Administrative Distance (AD) ? Pourquoi utilise-t-on une AD de 5 pour les routes flottantes ?

Q3. Sur le routeur R1, quelle route flottante devez-vous configurer pour atteindre le réseau 172.16.2.0/24 (LAN R2) en cas de panne de la liaison directe ? Donnez la commande.

Q4. Testez la connectivité en désactivant la liaison R1-R3. Vérifiez que le trafic bascule vers R2. Documentez vos observations.

Q5. Pourquoi les routes flottantes ne sont pas utilisées simultanément avec les routes principales ?

Q6. Sur R4, quelle route par défaut doit être configurée pour atteindre l'Internet (via R1) ? Donnez la commande.

Q7. Si on supprime la route flottante sur R2 et que la liaison R1-R2 tombe en panne, quelles communications seront impossibles ? Justifiez.

Q8. Expliquez la différence entre une route par défaut (0.0.0.0/0) et une route statique classique.

Q9. Un paquet parti de PC1 (192.168.1.1) vers PC13 (192.168.4.1) emprunte le chemin R1→R3→R4. Si la liaison R1-R3 tombe, décrivez le nouveau chemin.

Q10. Dans quel cas réel un entreprise aurait-elle besoin de routes flottantes ? Donnez un exemple concret.

# Espace de travail — Questions

Question 1 :

Question 2 :

Question 3 :

Question 4 :

Question 5 :

Question 6 :

Question 7 :

Question 8 :

Question 9 :

Question 10 :

# Grille d'évaluation

| Critère | Points | Observations |
| --- | --- | --- |
| Construction de la topologie (4 routeurs, 4 switches, 16 PC) | 3 pts |  |
| Attribution correcte des adresses IP | 3 pts |  |
| Configuration des routes statiques | 3 pts |  |
| Configuration des routes flottantes | 4 pts |  |
| Configuration des routes par défaut | 2 pts |  |
| Connectivité vérifiée (ping end-to-end) | 2 pts |  |
| Tolérance aux pannes testée | 1 pt |  |
| Questions de compréhension (10 questions) | 2 pts |  |
| TOTAL | 20 pts |  |

## Remarques importantes

- Enregistrez votre fichier .pkt avant de quitter la session.

- Testez chaque route flottante en désactivant la liaison principale.

- Les routes flottantes doivent avoir une AD supérieure à 1 (recommandé : 5).

- Toutes les communications doivent fonctionner en mode normal et en mode panne.

- Le routeur R1 doit rediriger tout le trafic inconnu vers l'ISP.